附件1

建筑施工扬尘控制检查用表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得 分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 各方主体责任 |  | 建设单位未将扬尘控制纳入承发包合同管理，未足额计取建筑施工标准化文明工地措施费，未合理安排工程进度，督促各施工单位落实扬尘整治措施的扣5分； 施工单位项目部未编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理盖章确认的扣5分； 监理单位未将扬尘防治纳入工程监理规划，编制相应的监理细则，并监督施工单位严格落实各项扬尘防治措施的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 图牌公示 |  | 施工现场进出口无整齐明显的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、现场管理牌和施工现场总平面图）的扣5分。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 围墙围档 |  | ★ 未沿工地四周连续设置围墙围档的； 围墙围档留有缺口、底边未封闭、泥浆外漏的，每发现一处扣5分； 围墙围档高度低于1.8m的，重要地区和主要路段范围内高度低于2.5m，的扣5分； 紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 道路硬化 |  | ★ 施工现场出入口、作业区、生活区，主干道未采用砼硬化的； 硬化道路的强度、厚度、宽度不满足安全通行卫生保洁的需要的扣10分； 施工现场未设置排水网络系统，泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内的扣10分。 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | 物料堆放 |  | 施工料具未按照施工现场平面布置图确定的位置放置的扣5分； 水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，未严密遮盖或存放在库内、池内的扣5分； 施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，未采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施的扣5分； 使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得 分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 车辆冲洗 |  | ★ 出入口未设置车辆冲洗池，无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作的； 冲洗池四周未设置排水沟和两级沉淀池的扣5分； 运输车出场前是未冲洗干净，车轮、车身带泥上路的扣5分； 现场确不具备设置冲洗台条件的，未采取其它冲洗方法的，也未在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | 祼土覆盖 |  | 对不能按时完成清运的土方，未采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施的扣5分； 建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖等措施的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 防尘网设置 |  | ★ 脚手架外侧未使用合格的密目式安全网封闭的； 密目式安全网不能保持干净、整齐、牢固、无破损的每一处扣2分； 现场防护未封闭严密、牢固整洁，封闭高度不能保持高出操作层1.5 m的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运 |  | ★ 建筑垃圾凌空抛掷和乱倒乱卸的； 在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，未采用洒水降尘措施的扣5分； 采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段清理建筑残渣及废料的扣5分； 楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，未采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运的扣5分； 施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地的扣5分； 对不能按时完成清运的建筑垃圾，未采取围档、遮盖等防尘措施的扣5分； |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 10 | 其它 |  | 当连续晴天5天以上，且风力达到6级以上时，未暂停扬尘点的土方开挖作业的； 风力达到5级以上时，外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等作业的扣5分。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  | 检查组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2. 注★号的为一票否决项，有否决项情形的通报。总计得分低于60分予以通报。

附件2

建筑工地扬尘集中整治“双百日”行动考核表

| 工程名称 |  |  |  |  | 城市 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地性质 |  | 房屋建筑工程□ 市政工程□ 房屋拆除工程□ 交通工程□ 水利工程□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 考核标准 |  |  |  |  | 是否达标 |  |  | 备注 |
| 1 | 主体责任 | 建设单位、施工单位、监理单位要制定整治方案并组织实施。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 2 | ★围挡 | 建筑工地应沿工地四周设置连续、封闭的硬质围挡；围挡应坚固、稳定，重要部位和主要路段的围挡高度不低于2.5m，一般路段围挡高度不低于1.8m，不得有泥浆外漏。 市政工程施工可采用固定式围挡或移动式围挡。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 3 | ★道路硬化 | 施工现场主要通道、进出道路及材料加工区地面要进行硬化，并满足安全同行的需要。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 4 | 物料堆放 | 建筑工地施工材料堆放要整洁有序；对易产生扬尘污染的材料堆放要采取有效地覆盖、封闭等措施。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 5 | ★车辆冲洗 | 规模以上建筑工地出入口要设置车辆冲洗装置。 建筑工地安排专人及时对进出车辆进行冲洗，保证车辆不带泥土上路。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 6 | 裸土覆盖 | 建筑工地的裸土地面要采取有效的覆盖措施。 道路施工、地下管线施工开挖后要尽快完成土方回填。未能及时回填的，要采取土工布覆盖等防尘措施。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 7 | 防尘措施 | 建筑工地脚手架外侧要使用密目式安全网封闭，防止施工中的灰尘外扬。施工中易产生扬尘的施工作业采取遮挡、抑尘等措施。 房屋拆除工地要配备必要的喷洒降尘措施，抑制扬尘产生。 |  |  |  |  | 达 标□ 不达标□ |  |  |  |
| 工地达标情况 |  | 达 标 □ 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 检查组组长 |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |

评定标准：带★为保证项目，保证项目1项不符合要求时该工地为不达标；非保证项目2项不符合要求时该工地为不达标。单项不达标的请在“备注”中填写存在的问题。