附件1

常州市2018年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目（5#6#楼、7#-10#楼及地下室二期工程） | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 管文伟 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 薛龙飞 |
| 2 | 常州市中医医院新建急诊病房综合楼项目—新建急诊病房综合楼及地下室(含人防)、污水处理站施工总承包 | 常州市中医院 | 江苏武进建工集团有限公司 | 张治东 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟峰 |
| 3 | 西林邹傅路东侧地块开发项目泰盈八千里花园E2#、E3#楼（含小区变）、地下车库建筑工程总承包 | 常州泰盈环达通房地产发展有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 纪顺业 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 颜可平 |
| 4 | 创志创志药物固体制剂设备（劳动东路南侧、通济河西侧（DN050704-01）地块（研发楼、车间一、车间三、门卫、消防泵房） | 创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 袁雯 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 王世勇 |
| 5 | 青洋北路西侧、新堂北路北侧地块建设工程（悦动广场） | 常州广信置业发展有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 丁一凡 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 洪兰 |
| 6 | 常州金融商务区金融广场（一期）（QL-030321-1、-2、-3、-4、-5地块）项目4#楼、5#楼、3#广场及地下室建筑工程施工总承包 | 常州金融商务区投资发展有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 朱国民 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 石剑峰 |
| 7 | 常州钟楼新城创业服务中心项目施工总承包 | 常州创源建设发展有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 薛维 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 李海明 |
| 8 | 常州金融广场QL-030321-6地块（宗地号JZX20160506）建设项目6#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 常州市常信房地产开发有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 许建锋 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 许峰 |
| 9 | 金翔房产金坛大道北侧、汇金路东侧项目14#、15#、16-A及地下室 | 常州金翔房地产开发有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 王超 | 常州万通工程项目管理有限公司 | 丁国俊 |
| 10 | 九洲里花园三期项目四标段24#-27#、32#、33#、及地下室36轴—72轴交A轴-V轴 | 常州江东房地产开发有限公司 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 汤毓峰 | 常州凯联工程监理有限公司 | 王美珍 |
| 11 | 溧阳市南大街西侧12号地块开发项目S4#、S5#及地下室建筑工程（溧阳万豪酒店） | 江苏银江置业有限公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 刘忠云 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 张立新 |
| 12 | 溧阳市天目湖小学东地块农民地块农民新村1#、2#、4#、5#、7#、9#、10#、13#、15#、16#及地下车库 | 江苏天目湖（集团）有限公司 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 王苏蓉 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 史球明 |
| 13 | 龙海建工集团有限公司东泰路东侧一号地块开发项目——龙海大厦（东泰路东侧一号地块）及人防地下室 | 龙海建设集团有限公司 | 龙海建设集团有限公司 | 史俊杰 | 江苏高智项目管理有限公司 | 张小飞 |
| 14 | 常发御龙山三期——古方路北侧、玉塘路西侧地块项目一期12#、13#、15#-19#、B地块地下车库A区工程施工总承包 | 常发置业（江苏）有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 殷维明 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 刘学民 |
| 15 | 碳元科技6#车间项目 | 碳元科技股份有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 吴伟 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 张安荣 |
| 16 | 常州星河丹堤三期1#地块建筑工程施工总承包项目 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 谭伟俊 | 常州常建项目管理有限公司 | 朱小平 |
| 17 | 盘龙苑小学（综合楼一、教学楼一、教学楼二、综合楼二、食堂风雨操场、门卫、看台、变配电、地下车库） | 常州市新北区龙虎塘街道办事处 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 陈祥瑞 | 常州建工项目管理有限公司 | 许云峰 |
| 18 | 金科地产新北区新龙二路以东、辽河路以北地块项目（北郡花园1#、2#、3#、4#、8#、11#、3#小区变、1#开闭所、二期车库） | 常州金科房地产开发有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 胡金城 | 常州常建项目管理有限公司 | 王志忠 |
| 19 | 劳动东路北侧、京杭大运河东侧地块安置房项目 | 常州东方新城房地产开发有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 黄龙和 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 徐强 |

附件2

常州市2018年第二次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州泰和之春苑续建地块11#-1项目 | 江苏旭强建筑工程有限公司无常州市信用管理手册（违反《江苏省建筑业企业信用信息管理暂行办法》（苏建管企[2006]26号）；未见幕墙分包备案合同（违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第19号）第九条、第十条）；劳务用工管理资料无劳务作业人员花名册、工资发放不规范（违反《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22号）第7条）；技术负责人、质量员未到岗，项目经理由其他人代签字（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省政府令第89号）第十九条）；构件进场未办理验收手续，构件合格证未签字未盖章（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省政府令第89号）第十九条）；10月份公司检查未做，9月份公司检查项目部未签收（违反《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）15.0.3条）；个别吊篮配重数量不足（违反《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）5.4.10条）；施工照明及分配箱出线未接PE线，总配箱、分配箱前通道不畅，总配电箱漏电断路器无漏电动作参数（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 5.2.1条，8.1.6条，8.2.11条）；材料堆放凌乱，垃圾清理不及时（违反《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)3.2 .3条）。 | 常州市东南经济开发有限公司 | 镇江威信模块建筑有限公司 | 夏冬 | 常州建工项目管理有限公司 | 朱兵 |
| 2 | 泰和之春苑续建项目43#、45#房装饰装修工程——泰和之春苑续建项目43#、45#楼室内装饰装修工程 | 抽查农民工：朱歌、赵金东无劳动合同、未进行实名制考勤系统考勤、无工资发放记录（违反《中华人民共和国劳动合同法》第7、8、10条），违反《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第7条，《违反常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第6条）；石材未见复试报告现场已施工，防水工序未报验，现场已施工（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省政府令第89号）第十九条）；电工未进行三级教育（违反《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）7.0.5条）；总配电箱一路出线未接PE线，一楼单元门口分配箱缺重复接地、一漏电保护器失灵，楼层未见分配电箱，地下室电缆线凌乱（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.3条，5.2.1条，5.3.2条）；未见消防平面布置图，楼层有一灭火器失效，地下室总配电箱及木夹板存放处无消防措施（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）；地下室住人且设置大通铺（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 3.2 .3条）。 | 常州东南经济开发有限公司 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 戴文武 | 江苏三维项目管理有限公司 | 王小明 |
| 3 | 东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块S-1#楼、S-2#楼、地下室-1#楼工程 | 楼梯施工缝留设位置不符合要求（违反了GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第7.4 . 2条）；柱筋末端抗震构造不符合规范要求（违反了GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.5 . 2 条）；砼缺陷处理不符合要求（违反了GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8 . 2 . 2 条）；现场临边洞口无防护（违反JGJ80-2016的4.2.1条）；现场木工圆盘锯无开关箱控制（违反JGJ46-2005的8.1.3条）；总配漏电动作时间未大于0.1秒（违反JGJ46-2005的8.2.11条）。 | 常州新城紫东房地产发展有限公司 | 宜兴市建工建筑安装有限公司 | 沈士敏 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 朱爱民 |
| 4 | 常州市毅达包装有限公司（3#车间、6#车间） | 现场新三洲特钢Ф16进场未报验（不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50340-2015第5.2.1条）；楼梯钢筋保护层超规范要求（不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50340-2015第5.5.3条）；SC钢管进场未报验（不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第3.2.1条）；箍筋弯钩不满足135°（不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50340-2015第5.3.3 条）；外架立杆基础不稳（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》）；保护零线未接（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；场地裸露未覆盖或硬化（违反《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J 203-2016）3.3.2-3）。 | 常州市毅达包装有限公司 | 常州市东青建筑工程有限公司 | 黄根兴 |  |  |
| 5 | 松涛路南侧、月季路西侧（CX060703-01）地块建设工程1#～16#、地下车库建筑工程施工总承包 | PVC管壁不符合设计2.0mm要求，未提供设计变更未见（违反《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第3.2.1条）；紧定管紧定螺钉未见（违反《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014第12.2.1条）；剪力墙管道口未按设计图纸进行构造补强（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.1.1条）；实际使用的地下室底板防水卷材与设计不符，地下室底板防水保护层擅自取消未办理正规设计变更手续（违反《地下工程防水技术规范》GB50108-2008第4.3.13条）；地下室底板防水层未采取成品保护措施，擅自堆放钢管扣件等杂物（违反《地下工程防水技术规范》GB50108-2008第4.3.13条）；结平板筋边缘绑扎不到位，部分框架梁底箍筋未绑扎（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.1.1条）；基坑分段开挖形成的边坡未按支护方案进行支护（违反《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第7.1条）；部分墙板箍筋未设置135°弯钩，附加抗震拉筋间距过大（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.3.3、5.1.1条） | 常州市美辉房地产开发有限公司 | 浙江至方建设有限公司 | 俞元琛 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 赵宏玉 |
| 6 | 常州莱悦智能科技有限公司改建车间项目（车间一、车间二、车间三） | 现场检查未提供水电安装资料（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2012第5.0.1、5.0.2条）；部分钢材进场使用验收日期早于抽样检测报告日期（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50204-2015第3.0.6条）；砌体拉结筋间距不符合规范要求（违反《砌体结构工程施工施工质量验收规范》GB50203-2011第8.2.3条）；腰梁植筋规格型号与设计不一致（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.1.1条）；构造柱箍筋抗震弯钩角度不足135°（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.3.3条）；部分构造柱振捣不密实，（违反《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011第8.4.1条）；物料提升机操作棚搭设不规范，并且存在视觉盲区，无法观察到四层以上楼层，物料提升机在楼层平台处未设置防护门，存在安全隐患（违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.2.2、6.2.4）；作业层未满铺脚手板（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.2.4）；脚手架连墙件缺失较多（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.2.4.1）；楼间材料运输通道无专项搭设方案，通道两侧防护缺失（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第1.0.3）。 | 常州莱悦智能科技有限公司 | 常州皓盛建设发展有限公司 | 王建媛 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | 贾俊 |
| 7 | 数控折弯机生产项目——拓普森（常州）数控科技有限公司生产车间、研发车间 | 现场未建立农民工工资投诉网络，劳务员工资发放表台账建立不齐全，现场项目经理号码未公示在农民工权益告知牌中（违反《关于在全市建设领域实行农民工劳动计酬手册等三项制度的通知（常建[2006]128号）》第2条）；图纸会审及设计交底时间在项目开工之后，工序报验资料滞后（违反《建设工程质量管理条例》第三十条）；现场正在进行墙体砌筑施工，未编制砌体方案，砌筑砂浆进场未报验（违反《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010第4.1条）；现场混凝土排架柱牛腿下部振捣不密实（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.2条）；部分二次结构构造柱上部锚固钢筋漏植，部分构造柱箍筋加密区无加密（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1条）； 公司近期安全检查记录、现场标准化自评记录、特种作业人员名册人员不全，现场资料代签字现象严重，焊工证过期，电工作业未交底（违反JGJ59-2011建筑施工安全检查标准3.1条）；无安全生产费用投入清单，脚手架搭设存在严重安全隐患，架体大、小横杆及拉锚点严重缺失（违反JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范中第6.4条）；脚手架顶部未超施工作业面且顶部作业面无维护栏杆，门洞口处脚手架立杆悬空搭设，严重不符合规范（违反JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范中第6.5条）；上下脚手架未搭设斜道（违反JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范中第6.7条）。 | 拓普森（常州）数控科技有限公司 | 马鞍山市常润建设工程有限公司 | 韦纬 |  |  |
| 8 | 溧阳市天目湖生活配套区04-12地块（小学西侧）一期三标（13#、14#、18#、19#、22#、23#、24#住宅楼、地库B区）及相关附属工程 | 总包单位未配备专职劳务员（违反《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》第四条）；未制定冬期施工方案（违反《建筑工程冬期施工规程》第1.0.4）；防水材料没有备案（违反《关于增加房屋建筑工程材料登记类别的通知 》常建（2014）170号）；住宅工程质量通病防治方案及措施无操作性及针对性（违反《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/16-2014第3.0.3条）；结构砼楼板内设置水管、砼涨模严重（违反混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.2条）；项目部不能提供标准化图集、无绿色、文明费用投入清单（违反《建筑施工安全检查标准》3.1）；彩钢房未有验收、检测证书（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》第4.2.1条）；监理日记不完整、不连续（违反《建设工程监理规范》第7.2.2条第3、4款）；监理月报内容不全、未报甲方签字（违反《建设工程监理规范》第7.2.3条第2、3、4款）；巡视、旁站记录不详（违反《建设工程监理规范》第7.2.1条第15款）；设计变更没签字（违反《建设工程监理规范》第6.3.1条第4款）；安全监理未按规定执行（违反《建设工程监理规范》第7.1条第7.1.1款）。 | 溧阳碧鑫房地产开发有限公司 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 唐万金 | 江苏元博工程咨询有限公司 | 周云江 |
| 9 | 装配式建筑构件项目江苏蓝海住宅工业有限公司办公室、车间、宿舍、生产辅助车间、门卫新建工程 | 总包单位未配备专职劳务员（违反《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》第四条）；项目技术负责人、质检员、施工员未在场履职且无施工员证号（违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701号）第七条）；桩基工程甲方违法发包（违反《建设工程质量管理条例》第七条）；进场的新三洲HRB400E 20的钢筋检测报告未见（违反条文《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50201-2015）第5.2.1条）；构造柱定位箍筋缺失（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50201-2015）第5.1.1条）；施工企业按规定实施安全标准化，项目部未按规定进行安全标准化自评，安全资料中有代签字现象（违反《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（质建【2014】111号）、《建设工程安全管理条例》二十三条）；未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）（违反《建设工程安全管理条例》三十七条、《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇13.5.3条）；脚手架、模板工程等危险性较大分部分项工程未编制方案（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部第37令）第三章第十条）。 | 江苏蓝海住宅工业有限公司 | 江苏益弘建设工程有限公司 | 史建峰 |  |  |
| 10 | 新建医药包装印刷项目二号研发车间 | 总包单位未配备专职劳务员（违反《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》第四条）；项目技术负责人、质检员、施工员未在场履职（违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701号）第七条）；一层柱已浇筑未有质量控制资料，二层结构模板钢筋已安装到位，无质量控制资料（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（2013年江苏省人民政府第89号令）第十九条）；二层结构梁底钢筋间距不符合规范要求,局部梁柱部位箍筋设置不到位（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50201-2015）第5.1.1条）；施工企业未定期或按要求开展安全检查（违反《施工企业安全生产管理规范》二十一条）；项目部未按规定进行安全标准化自评，安全资料中有代签字现象（违反《建设工程安全管理条例》二十三条）；未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条）；未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）（违反《建设工程安全管理条例》三十七条、《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇13.5.3条）；未提供钢管、扣件、安全网、彩钢房等验收、检测及有效证书（违反GJG130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》8.1.4条）；（高支模工程）危险性较大分部分项工程审批手续不规范（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部第37令第三章第十条）。 | 常州泰裕药业有限公司 | 中石化工建设有限公司 | 李晓林 |  |  |
| 11 | 江苏鸿响光学玻璃有限公司LED汽车灯具透镜模组等产品项目1#车间、2#车间 | 项目技术负责人未到岗（违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701号）第七条）；施工组织设计未见（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.1条）；预制桩进场材料报验无监理签字（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.9）；桩基工程质量报验及隐蔽验收记录无经监理签字（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.14）；预制桩破损检测检测报告未见（违反《关于进一步加强全市预制桩构件及桩基工程质量管理的通知》第四条）；回弹检测检测报告未见（违反《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第9.2.2条）；焊缝探伤检测报告未见（违反《建筑地基工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第5.5.4条）；总分包（与桩基分包单位）安全协议未签订、安全交底记录未提供（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条）；未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）（违反《建设工程安全管理条例》第三十七条、《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇第13.5.3条），无绿色、文明费用投入清单（违反《建筑施工安全检查标准》第3.1条），临时板房芯材检测报告未提供，验收记录未见（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》第4.2.1条）。 | 江苏鸿响光学玻璃有限公司 | 常州市安家建筑工程有限公司 | 陈欣 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 刘向阳 |
| 12 | 常州市普仕佳机械有限公司年产汽车配件、农机配件3000吨项目车间三 | 农民工工资投诉处理网络图未建立，未配备劳务员（违反《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》第四条）；企业安全管理制度未提供，未定期开展安全检查，项目部未按规定进行安全标准化自评（违反《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（质建【2014】111号）第八条和《建设工程安全管理条例》第二十三条）；未落实安全技术交底（违反《建设工程安全管理条例》第二十七条）；未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）（违反《建设工程安全管理条例》第三十七条和《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇第13.5.3条）；施工方案审核审批手续不符合要求（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.1条）。 | 常州市普仕佳机械有限公司 | 核工业南京建设集团有限公司 | 徐静 |  |  |
| 13 | 新建车间一、车间二建筑工程 | 未建立农民工投诉处理网络图，项目部未配备劳务员，未培训告知，未提供用工合同，实名制考勤系统未安装（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第6条）；未使用农民工工资专用账户发放工资（违反《常州市建筑行业实行农民工工资管理的实施意见（试行）》）； 脚手架扫地杆缺失，未设置横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条，6.6.1条）；塔吊基础积水，无排水设施（违反《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第8.2.2条）；总配电箱中漏电保护器参数不符合规范要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.11条）；1#车间屋面现浇板裂缝较多（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条）；二层部分构造柱顶部锚固钢筋缺失较多（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.2条）；二次结构观感较差（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条）。 | 常州市宏源涂装设备有限公司 | 菏泽市阳光建筑有限公司 | 汪刘胜 |  |  |

附件3

常州市2018年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 常州市东坡小学一期建设项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 常州三建建设有限公司 | 金文杰 |
| 2 | 常化厂及周边DN-070604地块建设项目二期（6#-13#、小区变2#、中间变2#、门卫二、二期地下车库） | 江苏成章建设集团有限公司 | 包洁洁 |
| 3 | 银河湾明苑续建地块项目（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、30#楼、38#楼、地下车库A、地下车库B） | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 张金立 |
| 4 | 东方西路北侧青龙紫云QL050114地块开发项目（金新.御园）1#、3#、5#、12#、15#、17#、18#、21#、22#等建筑安装工程 | 常州二建建设有限公司 | 蔡剑东 |
| 5 | 江苏联创钟楼国际软件园一期工程（百度大数据产业园（暨常州联创金陵项目）一期工程）1#、2#楼 | 金土地建设集团有限公司 | 成青荣 |
| 6 | 常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房 | 江苏武进建工集团有限公司、江苏华淳装饰、武进星辰装饰、江苏鑫洋装饰、江苏新有安装 | 黄留法 |
| 7 | 龙江路、勤业路交叉路口东北角地块（HX-020104、HX-020108）开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体）二标段 | 金土地建设集团有限公司 | 蔡松华 |
| 8 | 皇粮浜地块改造项目2#、3#、5#、7#房及地下车库施工总承包（二标段） | 江苏武进建工集团有限公司 | 袁橙晨 |
| 9 | 皇粮浜地块改造项目4#、6#房及地下车库建筑施工总承包（一标段） | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 毕继臣 |
| 10 | 弘辉加速器产业园项目（1#厂房、2#厂房） | 常州二建建设有限公司 | 王凯 |
| 11 | 常州金融商务区金融广场（一期）（QL-030321-1、-2、-3、-4、-5地块）项目1#楼、2#楼及地下室（含人防地下室）建筑工程施工总承包 | 中兴建设有限公司 | 张慧 |
| 预拌混凝土企业（2）家 |  |  |  |
| 1 | 江苏广亚建材有限公司 |  |  |
| 2 | 常州市企润建材有限公司 |  |  |
| 检测单位（1）家 |  |  |  |
| 1 | 常州市建筑材料研究所有限公司 |  |  |

附件4

常州市2018年第二次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 项目名称 |  | 存在问题 |
| 1 | 江苏河口建设工程有限公司 | 管霄健 | 振兴二路南侧、创业二路西侧地块（ZL010505-01）项目 |  | 脚手架斜道无防滑条；脚手架拉锚缺失较多；脚手架无平网（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.7.3、第6.4.1、第6.2.4条）；架子工高处作业未戴安全带（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.2条）；现场无消防平面图，重点部位防火措施不到位（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011）；企业管理制度不全（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第12.0.2条）；特殊工种安全技术交底不到位（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第10.0.7条）公司定期检查不到位（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第15.0.3条）；安全生产费用投入清单不齐全（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第12.0.2条）；深基坑专家论证审批手续不全（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条、第十三条）。 |
| 2 | 常州市中大建设工程有限公司 | 芦庆 | 常州新区锦绣化工有限公司新建库房项目（综合楼、5#仓库、6#仓库、7#仓库） |  | 部分钢材进场使用日期早于抽样检测报告日期（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50204-2015第3.0.6条）；MU15砼砖检测不合格无处置记录（违反了《砌体结构工程施工施工质量验收规范》GB50203-2011第5.2.1条）；过梁搁置长度不符合规范要求（违反《钢筋混凝土过梁》03G322的规定；大于300cm的洞口未设置过梁（违反《砌体结构工程施工施工质量验收规范》GB50203-2011第3.0.11条）；构造柱模板已安装，但顶部钢筋未与梁底连接（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.2条）；雨篷根部断裂（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.1条）；屋面现浇板龟裂严重（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.1条）。 |
| 3 | 江苏城磊建设有限公司 | 周建华 | 佑风微电子片式二极管项目（车间一、门卫及泵房水池） |  | 施工道路未硬化（违反《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）第3.1.1条）；临时用电接零、接地线不规范，且分配箱防护缺失（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第5.1.11条）；生活区门口裸土未覆盖，且生活区位置未见消防设施（违反《施工现场临时建筑物技术规程》（JGJ/T188-2009）第6.0.7条）；现场加工场地、材料周转场地未硬化，钢筋、周转材料堆放杂乱（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3）。 |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监理单位 |  | 总监 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 常州力鑫建设工程项目管理有限公司 |  | 徐鹰 | 常州市科利隆机电制造有限公司新建电机配件生产车间项目 | 1、项目监理机构使用的常规仪器工具，未见检测鉴定证书。2、监理日记中未反映监理工程师通知单相关内容。3、会议纪要各方无会签，例会周期与第一次工地会议商定周期不符。4、监理月报中未反映监理工程师通知单内容，工程信息填写不完整。5、施工组织设计、施工方案；审查、审核简单（已阅、已核）无意见。 6、钢筋原材料进场报验，项目监理机构签收日期滞后。7、设计变更未下发变更类监理工程师通知单。8、塔吊进场安装,监理无旁站记录。9、定期安全检查中存在的问题，未下达安全类监理工程师通知单。10、施工月进度计划无对比分析，报审时间不规范，审核意见无结论。以上内容不符合建设工程监理规范(GB/T50319-2013)及江苏省第五版现场监理用表相关要求。 |
| 预拌混凝土企业（2）家 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  | 存在问题 |  |  |
| 1 | 常州市金坛区圣通混凝土构件有限公司 |  | 技术负责人申国平社保不在本企业，中级职称人员徐东波、王叶琴社保不在本企业，无碎石冲洗设备，水泥质保书收集不全，10月进场3批次矿粉未做复检，生产数据未上传，生产数据保存不全，厂区场地泥浆较多，料仓未全部封闭，标养试块留置频率不足，2组标养试块未达1.15倍设计值。 |  |  |
| 2 | 江苏新旺混凝土有限公司 |  | 技术负责人无社保，企业工程序列中级职称人员少2人，标养室湿度未达标准要求，人工砂未做进场台账记录、未做石粉含量检测，石子进场台账记录不及时，水泥、矿粉、粉煤灰质保书收集不全，未安装“动态监管系统”， 抽测1组标养试块无效。 |  |  |
| 检测单位（2）家 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  | 存在问题 |  |  |
| 1 | 常州建昊建筑鉴定检测有限公司 |  | 技术负责人景国元资质证书上未变更；未见审核人员“管立军” 的初级职称证书；后置埋件（项目编码2045）、系统节能性能检测（218）、矿粉、木质素纤维（321）未任命审核人员；保温装饰板（报告编号为D02021311800004）报告审核人员（唐勇）与任命文件中审核人员（景国元）不一致；砼回弹检测原始记录中强度推定值、碳化平均值无计量单位；XPS保温板导热系数检测原始记录信息不全；黄砂检测报告（报告编号D02010311800003）中不适宜单项判定；网格布检测报告中使用作废标准JG149-2003；节能试验室未见除湿装置；导体电阻试验使用的温度计，精度不满足0.1℃要求；未见电子万能试验机（设备自编号JH127）位移传感器的校准证书；TVOCS标准物质（证书编号GBW(E）081157-081161)已过有效期；使用容量瓶存放配置好的溶液；建筑涂料检测报告（报告编号为D02032811800009）中检测设备恒温恒湿箱（设备自编号JH121）使用记录未填写；沥青延伸度仪（设备自编号JH101）、马歇尔电动击实仪（设备自编号JH112）设备使用记录填写不全（缺使用人及检测项目）。 |  |  |
| 2 | 溧阳江南工程检测有限公司 |  | 防水材料检测使用的电子拉力试验机（自编号10-005，9-023）未见位移校准值；维卡热变形软化温度测定仪校准温度值未覆盖检测用温度，2018年7月13日后完成的检测报告未上传至省站监管系统，钢筋原材（报告编号D00410211804438）、保温砂浆（报告编号D00421341800042）、防水卷材（报告编号D00432911800387）检测报告中检测设备信息显示不全， 混凝土回弹检测原始记录中测区碳化单个值修约位数有误，无碳化平均值；保温锚栓拉拔检测原始记录信息不全（缺结构部位、破坏状态描述）；窗现场气密性检测原始记录及报告中无检测部位信息； 导热系数测试仪（设备自编号12-006）设备使用记录填写不全（缺报告编号D00421341800042的保温板检测记录）。 |  |  |